公开

XXX可编程逻辑器件软件

JD测评大纲

(共50页)

XXX

二〇二四年八月

| 文件编制信息 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档标识 |  |  | 保存期限 |  |  |
| 文档名称 |  |  |  |  |  |
| 编写 |  |  |  |  |  |
| 校对 |  |  |  |  |  |
| 审核 |  |  |  |  |  |
| 质量会签 |  |  |  |  |  |
| 批准 |  |  |  |  |  |
| 文件修订信息 |  |  |  |  |  |
| 更改日期 | 版本 | 说明 |  | 作者 |  |

会 签 单

| 文档标识 |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 文档名称 |  |  |  |  |  |  |  |
| 编写者 |  |  |  | 编写日期 |  |  |  |
| 会签单位 |  |  |  |  |  |  |  |
| 签署 | 单位 |  | 时间 | 签署 | 单位 |  | 时间 |
| 意见栏 |  |  |  |  |  |  |  |

目录

1	测评依据	6

1.1	测评任务来源	6

1.2	依据文件	6

2	测评性质	8

3	测评目的	8

4	测评时间和地点	8

5	测评对象及环境	9

5.1	测评对象	9

5.2	测评环境	10

6	测评要求、内容及方法	16

6.1	测评总体要求	16

6.2	测试项及方法	19

6.3	测评内容充分性及方法有效性分析	30

6.4	评价内容及方法	31

6.5	问题类别及等级	31

6.6	测评通过准则	33

6.7	测评数据采信	33

7	测评度量数据及采集要求	33

8	测评暂停、恢复与终止	34

9	测评组织及任务分工	34

10	测评保障	34

10.1	测评条件保障	34

10.2	配置管理	35

10.3	质量保证	35

10.4	测评风险分析	36

10.5	测评分包	37

11	测评安全与保密	37

附录A 文档审查单	37

A.1 文档齐套性审查单	37

A.2 FPGA需求规格说明审查单	38

A.3 FPGA设计文档审查单	39

A.4 FPGA用户手册审查单	40

附录B 代码审查单	42

B.1 Verilog语言编码规则检查单	42

B.2 VHDL语言专用编码规则检查单	43

B.3 ××审查单	44

附录C FPGA需求与测试需求对照表	45

C.1 研制总要求覆盖情况对照表	45

C.2 XXX设备系统要求覆盖情况对照表	45

C.3 ××FPGA需求覆盖情况表	45

C.4XXXFPGA配置项摸底指标清单	45

附录D FPGA问题和建议单	46

D.1 FPGA测试问题单	46

D.2 FPGA建议改进单	48

附录E隐含需求反馈单	50

测评依据

测评任务来源

依据××发布的××号《××软件JD测评总体方案》，由××测评中心承担××可编程逻辑器件软件JD测评任务。

1）委托单位与联系方式

委托单位名称：××××××××；

委托单位地址：××省××市××区××路××号；

委托单位联系人：×××；

委托单位联系人电话：×××××。

2）承研单位与联系方式

承研单位名称：××所；

承研单位地址：××省××市××区××路××号；

承研单位联系人：×××××；

承研单位联系人电话：×××××。

3）JD测评机构与联系方式

JD测评机构名称：××；

JD测评机构地址：××省××市××区××路××号，邮编××××；

JD测评机构联系人：×××；

JD测评机构联系人电话：×××××。

依据文件

管理文件

测评工作依据的管理文件见表1-1。

表1-1依据的管理文件

| 序号 | 文档标识 | 文件/标准名称 | 发布日期 | 颁布单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 军定〔2022〕9号 | 关于改进加强JY软件产品试验JD工作的有关要求（试行） | 202203 | 中央军委军工产品定型委员会 |
|  | TE-BTCG-002-2021 | JY软件试验JD通用要求 | 2021-09 | 中央军委装备发展部 |
|  | TE-BTCG-003-2021 | JY软件测试指南 | 2021-09 | 中央军委装备发展部 |
|  | TE-BTCG-004-2021 | JY软件JD测评指南 | 2021-09 | 中央军委装备发展部 |
|  | TE-BTCG-007-2021 | JY软件JD测评大纲和报告 | 2021-09 | 中央军委装备发展部 |
|  | GJB 2786A-2009 | JY软件开发通用要求 | 2009-08 | 原总装备部 |
|  | GJB 438B-2009 | JY软件开发文档通用要求 | 2009-08 | 原总装备部 |
|  | GJB 9432-2018 | JY可编程逻辑器件软件开发通用要求 | 2018-03 | 中央军委装备发展部 |
|  | GJB 9433-2018 | JY可编程逻辑器件软件测试要求 | 2018-03 | 中央军委装备发展部 |
|  | GJB 9765-2020 | JY可编程逻辑器件软件编程语言安全子集-VHDL语言篇 | 2020-06 | 中央军委装备发展部 |
|  | GJB10157-2021 | JY可编程逻辑器件软件Verilog语言编程安全子集 | 2021-12 | 中央军委装备发展部 |

顶层技术文件

测评工作依据的顶层技术文件见表1-2。

表1-2依据的顶层技术文件

| 序号 | 文档标识 | 文件名称 | 版本 | 发布日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ××〔20××〕××号 | ××系统研制总要求 | ×× | ×× | ×× |
|  | ××〔20××〕××号 | ××系统JD定型试验总案 | 待批复 | ×× | ×× |
|  | ×× | ××系统软件JD测评总体方案 | ×× | ×× | ×× |
|  | ××× | ××FPGA任务书或任务需求说明 | ×× | ×× | ××× |
|  | … |  |  |  |  |

被测软件文档

测评工作依据的被测软件文档见表1-3。

表1-3依据的被测软件文档

| 序号 | 文档标识 | 文档名称 | 版本 | 发布日期 | 来源 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ××× | ××FPGA开发计划 | ×× | 20XX-XX | ×× |
|  | ××× | ××FPGA质量保证计划 | ×× | 20XX-XX | ×× |
|  | ××× | ××FPGA配置管理计划 | ×× | 20XX-XX | ×× |
|  | ××× | ××FPGA需求规格说明或技术要求 | ×× | 20XX-XX | ×× |
|  | ××× | ××FPGA详细设计报告 | ×× | 20XX-XX | ×× |
|  | ××× | ××FPGA仿真验证报告 | ×× | 20XX-XX | ×× |
|  | ××× | ××FPGA确认测试计划 | ×× | 20XX-XX | ×× |
|  | ××× | ××FPGA确认测试报告 | ×× | 20XX-XX | ×× |
|  | ××× | ××FPGA(X.X.X版)更改影响域分析报告 | ×× | 20XX-XX | ×× |
|  | ××× | ××FPGA(Y.Y.Y版)更改影响域分析报告 | ×× | 20XX-XX | ×× |
|  | ××× | ××FPGA用户手册 | ×× | 20XX-XX | ×× |
|  | ××× | ××FPGA版本说明 | ×× | 20XX-XX | ×× |
|  | ××× | ××FPGA配置管理总结报告 | ×× | 20XX-XX | ×× |
|  | ××× | ××FPGA质量总结报告 | ×× | 20XX-XX | ×× |
|  | ××× | ××FPGA研制总结报告 | ×× | 20XX-XX | ×× |
|  | ××× | ××通信协议 | ×× | 20XX-XX | ×× |

测评性质

本次测评任务性质为可编程逻辑器件软件JD测评。

测评目的

依据《××系统JD定型试验总案》进行配置项JD测评，发现并纠正FPGA软件问题缺陷，考核××FPGA软件功能、性能指标是否满足研制总要求、××FPGA研制任务书、××FPGA需求规格说明等规定的FPGA相关要求，对FPGA的边界性能及性能底数进行摸底，为整星状态JD（及列装定型）提供依据。

测评时间和地点

测评时间周期：××年××月至××年××月。

测评地点：静态测试在××测评中心、仿真测试××测评中心、实物测试××省××市××单位。

测评主要时间节点及地点见表4-1所示。

表4-1测评时间和地点

| 序号 | 测评工作 | 时间 | 地点 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测评大纲编制 | ××年××月至××年××月 | ××市××单位 |
| 2 | 测评设计与实现 | ××年××月至××年××月 | ××市××单位 |
| 3 | 测评执行 | ××年××月至××年××月 | ××市××单位 |
| 4 | 测评总结 | ××年××月至××年××月 | ××市××单位 |

测评对象及环境

测评对象

测试对象基本信息

本次测评对象属于××子/分系统，各配置项基本信息见下表所示。

表5-1测评对象基本信息表

| 序号 | 所在子系统/设备名称 | 软件名称 | 标识 | 软件类型 | 重要/安全等级 | 运行环境 | 开发环境 | 编程语言 | 内部版本号 | JD版本号 | 代码规模 | 研制单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

软件概述

所在系统概述

××分系统由××FPGA、××FPGA、××软件等组成，分系统组成及接口图如下图所示。分系统主要功能为××，系统部署在××。

图5-1××分系统组成及接口图

软件主要功能和性能要求

××FPGA是××的重要组成部分，其主要功能包括××控制、××监测、××接口译码控制、存储××等。

××FPGA性能见表5-2。

表5-2××FPGA性能描述

| 序号 | 性能名称 | 性能描述 | 追踪关系 |
| --- | --- | --- | --- |
|  | ××周期步距性能 | ××FPGA接收××，提取出××，对××进行译码并执行，××周期步距性能指标为40ns | 任务书××章节 技术要求××章节 |
|  | ××起始步进性能 | ××FPGA接收××的定时××参数包，提取出××，对××进行译码并执行，××起始步进性能指标为40ns | 任务书××章节 技术要求××章节 |
|  | ××采样起始延迟时间及脉冲宽度性能 | ××FPGA接收××命令参数包，提取××信号，对××进行译码并执行，××起始延迟时间为-1～1000 μs，脉冲宽度为2.4 μs | 任务书××章节 技术要求××章节 |

软件接口说明

××FPGA主要接口如下图5-2所示：

图5-2××FPGA接口关系图（连线需要注明接口方式）

××FPGA外部接口信息详见表5-3所示。

表5-3××FPGA接口信息表

| 序号 | 接口名称（标识） | 接口方式 | 来源 | 目的地 | 信息内容 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 与××设备的接口 | 三线制 | ××设备 | ××FPGA | 时钟、使能、数据信号 |
| 2 | 与××系统的接口 | 三线制 | ××FPGA | ××系统 | 使能、数据信号 |
|  |  |  | ××系统 | ××FPGA | 时钟信号×× |
| 3 | 时钟及复位接口 | 离散量信号 | 晶振 | ××FPGA | 晶振输入××、复位信号低有效持续时间×× |
| 4 |  |  | RC电路 | ××FPGA |  |
| 5 | ××CPU接口 | 总线 | ××软件 | ××FPGA | 地址、数据总线、读、写… |
| 6 | ××收发电路接口 | 串口 | ××收发电路 | ××FPGA | 波特率××，依据××传输 |
| 7 |  | 串口 | ××FPGA | ××收发电路 | 波特率××，依据××传输 |
| 8 | …….. |  |  |  |  |

测评环境

静态测试环境

环境描述

本次测试的静态环境包括：静态测试工具、测试计算机、被测软件源代码和被测文档。测试工具安装在测试计算机上，被测软件源代码拷贝到测试计算机进行静态分析。

图5-3静态测试环境示意图

软件项

此次静态测试环境使用的软件项详见表5-4所示。

表5-4静态测试环境软件项

| 序号 | 软件项名称 | 版本 | 用途 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | Microsoft Office | ×× | 文档审查 | ×× |
|  | NotePad | ×× | 代码审查 | ×× |
|  | Alint | ×× | 编码规则检查 | ×× |
|  | ISE | ×× | 静态时序分析工具 | ×× |
|  | Vivado | ×× | 静态时序分析工具 | ×× |
|  | Questa CDC | ×× | 跨时钟域分析 | ×× |
|  | Primetime | ×× | 静态时序分析工具 | ×× |
|  | Libero | ×× | EDA设计工具用于生成网表与延时反标文件 | ×× |
|  | Onespin-EC | ×× | 逻辑等效性检查 | ×× |
|  | ××FPGA | ×× | 被测件 | ×× |
|  | …….. |  |  |  |

硬件和固件项

此次静态测试环境使用的硬件和固件项详见表5-5所示。

表5-5静态测试环境硬件和固件项

| 序号 | 硬件和固件项名称 | 设备编号 | 用途 | 配置 | 状态 | 数量 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 测试计算机 | ×× | 进行静态测试和文档审查 | CPU类型Intel（R) Xeon（R) CPU E5620 @2.40GHz，128G B内存 | 检查合格有效期内 | 1 | ×× |
| 2 | 服务器 | ×× | 进行编码规则检查和静态时序分析 | ×× | ×× | ×× | ×× |
| 3 | 服务器 | ×× | 进行跨时钟域分析 | ×× | ×× | ×× | ×× |

静态测评场所

××测评中心。

动态测试环境

仿真测试环境

动态仿真测试在Linux 操作系统下××环境下进行。构建仿真激励模型，编写执行脚本Makefile文件对测试激励进行分析、编译、仿真。观察结果输出，检查被测模块的功能实现。从设计顶层构建仿真环境，采用人工编写test_bench设计适应的仿真用例，保证验证的独立性。

图5-4 FPGA测试激励模型

根据模型图，主要需构建下表中几组激励信号与测试模块：

表5-6激励模块分配表

| 序号 | 名称 | 激励模型实现功能 | 测试比较 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ××三线制接口 | 模拟连续发送××数据，在发送的同时保存发送数据文件s_××.dat，接收FPGA输出的××数据，解析组帧格式并形成文件r_××.dat，格式检查结果保存在文件××_check_info.dat中 | 比对r_××.dat和文件s_××.dat的一致性，检查文件××_check_info.dat中是否有error提示 |
| 2 | ××CPU读写 | 模拟××CPU进行寄存器读、寄存器写时序 | 检查FPGA输出的读时序满足××CPU的读时序要求，CPU写入FPGA寄存器中的数据×× |
| 3 | SRAM读写 | 模拟SRAM芯片功能，开辟对应的存储空间，模拟SRAM读写行为控制存储空间数据写入和读出 | 检查SRAM读、写时序是否满足芯片datasheet中的时序要求 |
| 4 | …….. |  |  |

软件项

××FPGA仿真测试环境使用的软件项见表5-7所示。

表5-7仿真测试环境软件项

| 序号 | 软件项名称 | 版本 | 用途 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ××FPGA | ×× | 被测件 | ×× |
| 2 | Verilog Compile Simulator(VCS) | ×× | 仿真验证工具 | ×× |
| 3 | Verdi | ×× | 仿真调试工具 | ×× |

硬件和固件项

××FPGA测试环境使用的硬件和固件项见表5-8所示。

表5-8仿真测试环境硬件和固件项

| 序号 | 硬件和固件项名称 | 设备编号 | 用途 | 配置 | 状态 | 数量 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 兼容机 | ×× | 仿真执行 | CPU类型Intel(R)Core(TM)i5-3470 CPU @3.20GHz 3.19GHz，3.48 GB内存。 | 检定有效期内 | 1 | ×× |
| 2 | 服务器 | ×× | 仿真环境运行 | ×× | ×× | ×× | ×× |

测试场所

××FPGA动态仿真在××测评中心进行，测试场所的安全保密工作由××测评中心负责。

测评数据

测评所需的数据详见

表5-9所示。

表5-9测评数据

| 序号 | 数据描述 | 性质 | 规格 | 数量 | 密级 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ××AD接口数据 | 模拟 | 符合ADC××时序，模拟了8路通道数据，每路通道数据为12bit，且×× | 连续××帧 | 公开 | ××单位 |
| 2 | ××遥控注数指令 | 模拟 | 符合××接口 协议的数据，包括正常和异常帧格式数据 | ××条 | 公开 | ××单位 |
| 3 | 分别用××S产生××kHz、××kHz、××kHz、××kHz、××kHz五路单载波信号 | 模拟 | 符合××帧协议的××调制模式后的数据 | 连续××帧 | 公开 | ××单位 |
| 4 | 模拟××芯片信号 | 模拟 | 符合××芯片读写时序接口，满足××芯片接口时序参数要求，对测试结果无影响 | ××个 | 公开 | ××单位 |

环境差异影响分析

仿真测试激励模型可以有效支持测试输入输出，能够保障测试顺利有效，但××数据采用仿真数据，××设备采用仿真软件模拟，与真实环境有差异，具体环境差异及影响分析详见表5-10所示。

表5-10测试环境与真实环境的差异及对测试结果的影响

| 序号 | 真实环境 | 测试环境 | 环境差异及对测试结果影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ××设备印制板电路 | ××仿真激励模型 （内含VCS仿真软件） | ××激励模型是根据设计师文档和芯片手册设计，设计师没有明确印制板之间电路连接的延时，因此与实际情况可能会有ns级的差异。 ××故障模拟和安全性测试在真实环境下，由于××，大部分故障和安全性测试无法进行； |
| 2 | ××设备印制板电路 | ××仿真激励模型 （内含VCS仿真软件） | ××性能，同一个验证环境下，能保证输入时刻点完全一致，无论测试几遍，测试结果完全相同。而真实环境下，很难保证所有信号的输入时刻都和上次完全一致，需要测试几遍，求取平均值 |
| 3 | ×× | 仿××模块 | 真实环境只能看运行趋势，判定功能正确；仿真测试环境可以通过建模方式实现所有公式，对所有中间步骤公式运算结果和FPGA内部运算中间结果进行比对，验证FPGA内部实现算法公式的正确性，并可对建模输出的PWM和FPGA仿真输出的PWM波形直接进行直观比对。 |
| 4 | ×× | ×× | 仿真环境下速度与实际硬件测试相比，成指数级降低，不适合开展10S级别以上的性能测试 |

实物测试环境1

环境描述

××控制状态和××维护状态的××测试环境由××计算机、测试计算机1、测试计算机2、测试计算机3、检孔箱和示波器组成，主要完成××控制状态功能和舰面维护状态功能测试，实物测试环境连接示意图如下图所示。

给出测试实物测试环境图

通过××输入×××、×××、×××、×××等信号，通过×××观察×××结果，实现对测试用例的执行。

图5-5××FPGA实物测试环境图

软件项

此次动态测试环境使用的软件项详见表5-11所示。

表5-11动态测试环境软件项

| 序号 | 软件项名称 | 版本 | 用途 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ××FPGA | 静态测试后版本 | 被测软件，运行在××,主要用于×× | ××单位 |
| 2 | ××软件 | X.X.X | 陪测软件，运行在××,主要用于×× | ××单位 |
| 3 | ××工具软件 | X.X.X | 运行在××,主要用于模拟××数据发送和接收，进行数据统计及比对等。 | ××单位 |
| 4 | … |  |  |  |

硬件和固件项

××FPGA实物环境使用的硬件和固件项见下表所示。

表5-12动态测试环境硬件和固件项

| 序号 | 硬件和固件项名称 | 设备编号 | 用途 | 配置 | 状态 | 数量 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ××设备（含被测软件） | ×× | ××为被测设备 | ×× | 检定有效期内 | 1 | ××单位 |
| 2 | ××设备 | ×× | 真实陪测设备，用于与被测设备进行××接口的数据通信 | ×× | 检定有效期内 | 1 | ××单位 |
| 3 | 直流电源 | ×× | 给××设备供电 | ×× | 检定有效期内 | 1 | ××单位 |
| 4 | 示波器 | ×× | 观测被测件输出接口信号波形 | ×× | 检定有效期内 | 1 | ××单位 |
| 5 |  |  |  |  |  |  |  |

测评场所

××FPGA配置项实物测试在××院××所进行，测评场所的安全保密工作由××院××所负责。

测评数据

××FPGA配置项测试实物测试所需的测评数据详如下表所示。

表5-13测评数据

| 序号 | 数据描述 | 性质 | 规格 | 数量 | 密级 | 提供单位 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ××参数 | 真实 | 符合××接口协议的数据 | ××条 | ×× | ××单位 |
| 2 | ××接口数据 | 模拟 | 符合××接口协议的正常、异常、边界情况数据，满足××接口测试要求，对测试结果无影响。 | ××条 | ×× | ××单位 |
| 3 | 模拟××的RS422通信报文 | 模拟 | 符合RS422接口协议的正常、异常、边界情况数据，满足××接口测试要求，对测试结果无影响 | ××条 | ×× | ××单位 |
| 4 | 模拟××信号 | 模拟 | 覆盖8~xxGHz的xx信号： ××××； 满足××信号的测试要求，对测试结果无影响 | ××个 | ×× | ××单位 |
| 5 | xx参数和调试参数 | 真实 | 单位：字节 大小：26700 | ××帧 | ×× | ××单位 |
| 6 | 记录目标 | 模拟 | ××训练下记录的目标态势，满足××记录目标输入的测试要求，对测试结果无影响 | ×× | ×× | ××单位 |
|  |  | 真实 | 性能试验下捕获记录的目标数据 | 连续2小时 | ×× | ××单位 |

环境差异影响分析

测评环境中的软硬件可以有效支持测试输入输出，能够保障测试顺利有效，但××数据采用仿真数据，××设备采用仿真软件模拟，与真实环境有差异，具体环境差异及影响分析详见所示。

表5-14测试环境与真实环境的差异及对测试结果的影响

| 序号 | 真实环境 | 测试环境 | 环境差异及对测评结果影响 |
| --- | --- | --- | --- |
| 1 | ××设备 | ××设备 | ××设备为与××设备配置、功能相同的真实设备，无差异 |
| 2 | ××分系统 | 地测设备 | 地测设备上，安装了上位机软件，可模拟××分系统向软件通过1553B接口向信息处理器发送正确的指令，同样可以构造指令的帧头、长度、标识、校验字、波特率、校验位、数据长度等异常的指令，并且可以构造下发指令的频率，保持和实际情况无差别的场景。 |
| 3 | ××设备 | ××仿真设备 （内含××仿真软件） | ××仿真设备可仿真××软件全部交联接口，测试数据格式满足××功能测试要求，但仿真测试数据为非真实飞行数据，无法针对××性能指标进行测试，该项指标的测试结果需采信××××结果。 |

注：所有动态环境图中的设备都要一一分析，个数一致。

××实物测试环境2

…

测评要求、内容及方法

测评总体要求

测试级别和类型

根据GJB 9433-2018	《JY可编程逻辑器件软件测试要求》、《JY软件JD测评指南》、《××系统研制总要求》、《××软件JD总体方案》等相关要求，本次JD测评的测试级别为配置项测试。

FPGA软件安全等级为××级，选取的测试类型详如下表所示。

表6-1FPGA配置项测试类型一览表

| 测试 类型 配置项 名称 | 文档 审查 | 代码 审查 | 代码 走查 | 逻辑 测试 | 功能 测试 | 性能 测试 | 时序 测试 | 接口 测试 | 强度 测试 | 余量 测试 | 安全性测试 | 边界 测试 | 功耗 分析 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 飞网控制器FPGA | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ | √ |

注1：表格中划 “ √ ”表示需要进行此项测试，划“ －”表示不进行此项测试。

未选取的测试类型原因说明详见表6-2所示：

表6-2未选取测试类型原因说明

| 序号 | 测试类型 | 未选取原因 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 功耗分析 | FPGA任务书和需求规格说明没有功耗分析要求 |
| 2 | 边界测试 | 根据对任务书、需求规格说明文档进行的分析，不涉及容量测试类型，故未进行边界测试。 |

测试策略和方法

测试策略

依据GJB 9433-2018	《JY可编程逻辑器件软件测试要求》、GB/T 33783-2017《可编程逻辑器件软件测试指南》、《JY软件JD测评指南》，测试组分析了软件研制任务书和软件任务需求说明等文档，结合××FPGA配置项特点和承研单位提供的测试环境，制定以下JD测评策略：

- 总体策略：按照静态测试后动态测试的顺序，在静态测试时，先进行文档审查和代码审查，对功能和性能全部了解透彻后，进行仿真激励模型构建和测试大纲编写，然后对FPGA配置项的全部功能和工作流程，按照优先级进行测试和分析；

- 文档审查策略：文档审查采用检查单的方式，逐项进行检查；

- 静态测试策略：静态分析采用工具与人工检查相结合的方式进行；

- 代码走查策略：针对关键/A、重要/B软件选取其关键功能，开展代码走查工作；对于无法采用实物测试平台直接验证的功能，也需补充开展代码走查工作。需给出代码走查的模块名称列表。

- 动态测试策略：为保证测试充分性，动态测试采用实物测评环境与仿真测评环境结合的方式开展，功能测试、接口测试、余量测试、边界测试、逻辑测试、安全性测试等测试类型一般在仿真环境中测试，与业务流程场景相关并需要其它软硬件共同实现的、需要长时间运行的功能、性能、强度测试在实物平台开展补充测试；

- 摸边探底测试策略：结合FPGA软件的使用场景、作用需求、输入输出、极限条件等情况，对软件的功能性能底数进行摸底。摸边探底可结合既有测试项开展，也可在已获得测试数据的基础上，对测试结果进行分析、评估获得；

- 时序测试策略：时序测试采用静态时序分析与仿真验证相结合的方式开展；

- 回归测试策略：对测试过程中发生的FPGA软件更改，要确认FPGA软件是否正确实现了所有的更改项，对FPGA软件的更改进行影响域分析，形成回归测试项，执行回归测试并确认测试结果。对于在轨上注FPGA软件的更改，其回归测试要求同上。

- FPGA需求中未明确资源余量指标要求时，软件测评按照20%的指标要求开展余量测试。

- 对三模冗余类安全性测试一般在门级仿真测试中进行。

配置项测试方法

FPGA测试选取的测试类型和测试方法要求详见表6-3所示。

表6-3FPGA测试类型及测试方法

| 测试类型 | 测试类型标识 | 测试类型相应测试方法的描述 |
| --- | --- | --- |
| 文档审查 | T_DCIS | 对承研单位提交的各配置项FPGA设计文档按照测试大纲制定的文档检查单，对文档的完整性、一致性、准确性进行审查。 |
| 代码审查 | T_COIS | 代码审查需要对代码和设计的一致性、代码执行标准的情况、代码逻辑表达的正确性、代码结构的合理性以及代码的可读性进行审查，一般包括以下内容： - 审查工程文件的完整性、一致性； - 审查代码和设计的一致性； - 审查代码执行标准的情况； - 审查代码逻辑表达的正确性； - 审查代码结构的合理性； - 审查代码的可读性； - 审查约束文件的符合性。 |
| 代码走查 | T_COWT | 应根据代码逻辑查找被测软件缺陷，一般包括以下内容： 1、对至少一个完整的功能模块或完整的专题进行走查； 2、人工检查程序逻辑，记录走查结果； 3、必要时，可以画出结构图、状态迁移图和时序关系图等。 |
| 逻辑测试 | T_LCOV | 逻辑测试使用仿真工具对被测件RTL源程序执行覆盖率检查，对语句、分支、状态机、条件和表达式覆盖率进行统计，语句、分支、状态机、条件和表达式覆盖率达到100%；对未覆盖的语句需要进行人工分析，代码覆盖率要求达到100%。 |
| 功能测试 | T_FUNC | 对可编程逻辑器件需求规格说明中的功能需求逐项进行的测试，以验证其功能是否满足要求。功能测试一般需进行： 1、对存在边界值的功能项的合法的以及非法的边界值进行测试； 2、在配置项测试时对配置项控制流程的正确性、合理性等进行验证； 3、功能的每个特性至少被一个正常测试用例或一个被认可的异常测试用例所覆盖。 |
| 性能测试 | T_PERF | 对需求规格说明中所要求的各项性能指标进行测试，一般包括以下内容： - 测试FPGA的时间指标； - 测试FPGA的精度指标； - 在三种工况下，测试FPGA的其他性能指标，如为完成功能所需的数据量、为完成功能所需的运行时间、最大工作频率等。 该FPGA主要完成性能如下： 1、××性能 - 指标：固定为（20±2）KHz。 - 测试方法：功能仿真，××××。 |
| 接口测试 | T_INTF | 根据需求规格说明中接口需求逐项进行的测试。接口测试一般需测试以下内容： - 所有外部芯接口，检查接口信息的格式及内容正确性； - 对每一个外部输入/输出接口必须做正常和异常情况的测试； - 测试不同的接口数据、通信速率、错误类型等对FPGA功能及性能的影响。 |
| 强度测试 | T_STRS | 应在FPGA运行异常至发生故障的过程中，检验FPGA在扩展情况下可工作的临界点，一般包括以下内容： 1、提供最大处理的信息量； 2、提供数据能力的饱和实验指标； 3、在错误状态下进行FPGA反应的测试； 4、在规定的持续时间内，进行连续不中断的测试。 该FPGA主要完成强度测试如下： …… |
| 余量测试 | T_SURP | 针对各配置项软件等需求规格说明中规定的余量要求进行测试验证，软件需求中未明确余量指标要求时，软件测试按照20%的指标要求开展余量测试。余量测试一般包含以下内容： 1、资源与静态时序余量分析; |
| 时序测试 | T_SQTL | 1、静态时序分析：对FPGA设计综合及布局布线后生成的门级网表进行时序检查，分别在最大（125℃,1.425V）、典型（25℃,1.5V）、最小（-55℃,1.575V）三种工况下，检查建立/保持时间余量、恢复/移除时间余量是否符合要求; 2、对被测FPGA的外部的接口时序进行时序测试，测试各项时序指标能够满足芯片手册中的要求。 |
| 安全性测试 | T_SCTY | 安全性测试包括状态机安全模式检查、跨时钟域检查、抗状态翻转措施有效性测试等: 1、安全状态机检查审查在编译选项中是否采用了安全状态机的保护选项； 2、跨时钟域检查审查FPGA在不同时钟域交互时，是否采取同步措施； 3、抗状态翻转措施有效性测试:测试方法：功能仿真，××××。 |
| 边界测试 | T_BOND | 边界测试是对FPGA处在边界或端点情况下运行状态的测试，对于每个边界至少要考核边界内、边界外两种情况。 |
| 功耗分析 | T_PWA | 功耗分析是对被测软件运行时所消耗的功率进行分析。功耗分析一般需进行： 1、在最大、典型和最小工作频率、工作电压、环境温度、输入信号频率、输出负载电容和驱动电流、内部信号的翻转率等约束条件下，进行功耗分析； 2、在最大、典型和最小运行时间条件下，进行功耗分析。 |

测试项及方法

文档审查

表6-4 ××FPGA文档审查

| 测试项名称 | ××FPGA文档审查 | 测试项标识 | T_DCIS | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《…JD测评总体方案》 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 按照《JY可编程逻辑器件软件测试要求》对××FPGA文档进行文档审查。 本软件测试文档审查包括的内容如下： 《××FPGA需求规格说明》 《××FPGA详细设计报告》 《××FPGA开发计划》 《××FPGA配置管理计划》 《××FPGA质量保证计划》 《××FPGA仿真测试报告》 《××FPGA确认测试计划》 《××FPGA确认测试报告》 《××FPGA(X.X.X版)更改影响域分析报告》 《××FPGA(Y.Y.Y版)更改影响域分析报告》 《××FPGA用户手册》 《××FPGA版本说明》 《××FPGA配置管理总结报告》 《××FPGA质量总结报告》 《××FPGA研制总结报告》 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1）依据本大纲附录A中的文档共性审查单检查此项目文档的完整性、规范性； 2）依据本大纲附录A中的需求规格说明审查单检查此项目软件需求规格说明（含模型、协议）的完整性、一致性及准确性； 3）依据本大纲附录A中的设计文档审查单检查此项目软件设计文档的完整性、一致性及准确性。 4）依据本大纲附录A中的用户手册审查单检查此项目软件用户手册的完整性、一致性及准确性。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 根据附录A中的文档审查单审查本项目的所有设计文档。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1）完成文档共性审查，此项目文档没有违反文档共性审查单的要求； 2）完成需求规格说明审查，此项目需求规格说明没有违反需求规格说明审查单的要求； 3）完成设计文档审查，此项目设计文档没有违反FPGA设计文档审查单要求。 4）完成用户手册文档审查，满足软件用户手册审查单要求。 |  |  |  |  |

代码审查

编码规则检查

表6-5××FPGA编码规则检查

| 测试项名称 | ××FPGA编码规则检查 | 测试项标识 | T_ECRC | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | ×× |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 审查代码编码规则。 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 软件承研单位提交相关代码后，测试组按利用专业工具软件XXXX-2010.02检查被测FPGA设计代码与编码规则的符合情况及设计结构的规范性。主要针对以下四个方面的规则进行检查： 1、检查代码实现和结构的合理性； 2、检查代码的规范性、可读性； 3、检查代码的逻辑表达的正确性; 4、检查是否存在跨时钟域信号，如存在跨时钟域信号，对跨时钟域信号同步处理的正确性。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 根据附录B.1、B.2中的编码规则检查单的审查项完成全部代码的规则审查，审查中发现的问题均得到有效处理。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 完成要求的源代码审查，FPGA没有违反编码规则检查单的要求 |  |  |  |  |

××审查

表6-6××FPGA设计方法审查

| 测试项名称 | ××FPGA设计方法审查 | 测试项 标识 | T_DES | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | ×× |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 审查软件的设计方法 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 设计方法审查主要针对编码规则检查中无法检查的命名规则、代码格式、文本格式、综合约束、设计方法进行审查。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 根据附录B.3中的设计方法审查单的审查项完成全部代码的审查 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 设计方法满足《设计方法审查单》 |  |  |  |  |

代码走查

表6-7××FPGA走查

| 测试项名称 | ××FPGA代码走查 | 测试项标识 | T_COWT | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | ×× |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 审查××模块代码功能设计实现的正确性，人工检查程序逻辑，记录走查结果。 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 代码走查是由人脑模拟计算机，沿程序逻辑执行测试用例，查找代码中可能存在的缺陷。必要时，可以画出结构图、状态迁移图和时序关系图等 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 根据代码设计方法审查单的审查项完成××模块代码的审查，占比XX%，审查中发现的问题均得到有效处理 根据代码设计方法审查单的审查项完成全部代码的审查，审查中发现的问题均得到有效处理 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 依据代码功能走查表对代码进行人工走查，审查结果和预期的结果一致 |  |  |  |  |

表6-8代码走查涉及模块

| 序号 | 模块名称 | 行数 |
| --- | --- | --- |

表6-9××FPGA代码功能走查表

| 标识 | 项目 | 预期结果 | 审查结果 | 是否通过 | 问题 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| DFC_1 | 全局时钟产生功能审查 | FPGA程序上电加载后，由××时钟××信号，该××信号用于复位××，高电平有效，有效时间××。 时钟控制模块利用××和PLL核产生直波接收机信号预处理(FPGA)软件所需的××时钟。 |  |  |  |
| DFC_2 | ××功能 | ×× |  |  |  |

逻辑测试

逻辑测试

表6-10逻辑测试

| 测试项名称 | ××FPGA逻辑测试 | 测试项标识 | T_LCOV | 优先级 | 一般 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | ×× |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 语句覆盖率、分支覆盖率、状态机覆盖率、条件和表达式覆盖率均达到100% |  |  |  |  |
| 测试方法 | 1)通过动态执行功能测试项、接口测试项完成RTL代码的语句、分支、状态机、条件和表达式覆盖，使用仿真工具提供的覆盖率信息采集工具采集覆盖率信息。 2)利用仿真工具统计覆盖率结果，得到动态测试的语句、分支、状态机、条件和表达式覆盖率统计数据，对覆盖率信息进行人工分析和确认。 3)对于动态测试未覆盖的内容进行分析说明，代码审查确认结果，必要时补充动态测试用例。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 1）对源代码完成逻辑测试，得到语句覆盖率、分支覆盖率、状态机覆盖率、条件和表达式覆盖率结果； 2）对未覆盖的语句或分支无法通过补充测试用例提高覆盖率指标的，采用人工分析完成覆盖。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 语句覆盖率、分支覆盖率、状态机覆盖率、条件和表达式覆盖率达到100%要求。对于达不到规定要求，应进行人工代码走查确认正确。 |  |  |  |  |

功能测试

××数据分包功能测试

表6-11××数据分包功能测试

| 测试项名称 | ××数据分包功能测试 | 测试项标识 | T_FUNC1 | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《××FPGA任务书》第5.3.1节××数据分包功能 《××FPGA需求规格说明》第7.1.1节××数据分包功能 |  |  |  |  |
| 需求描述 | ××功能模块接收××数据分包，并根据数据分包的内容，提取有效数据，并进行拼接转发给××设备接口 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 1）测试××包分别为74B和510B的发送并按头包、中间包、尾包发送，FPGA能正确识别并剔除每包的包标识，接收并拼接成完整的数据包并正确发送给××设备接口。 2）测试××包发送格式异常情况下，当前数据包丢弃，不会影响后续正常数据包的接收和拼接及转发。 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 采用的测试方法：功能仿真、时序仿真 设置正常输入： - ××数据长度为74B测试：模拟正常情况下，数据长度为74B时，对数据源形成发送文件，并产生××个头包、××个中间包、××个尾包发送给FPGA的××接口，在FPGA的××设备接口接收××数据存入接收文件，比对接收文件和发送文件内容，数据包接收文件和发送文件内容应一致； - ××数据长度为510B测试：模拟正常情况下，数据长度为510B时，对数据源形成发送文件，并产生××个头包、××个中间包、××个尾包发送给FPGA的××接口，在FPGA的××设备接口接收××数据存入接收文件，比对接收文件和发送文件内容，数据包接收文件和发送文件内容应一致； 设置异常输入： - 包标识异常：模拟发送数据包标识错误的数据包时，××应丢弃，不影响后续数据包正常接收，后续××应一致； - 少包多包异常：模拟发送缺少头包、多出头包、缺少尾包、多出尾包、缺少中间包、多出中间包、帧格式错误的遥控帧，××应丢弃，不影响后续数据包正常接收，后续××应一致； - 突发连续帧异常：模拟突发2帧遥控数据时，当前数据包应丢弃，不影响后续数据包正常接收，后续正常数据包接收文件和发送文件内容应一致。 - ××异常 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖正常和异常测试，其中正常测试覆盖遥控数据长度为74B和510B，异常测试覆盖包标识异常、少包多包异常和突发连续帧异常。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 正常测试 1）遥控数据长度为74B测试：数据包接收文件和发送文件内容应一致； 2）遥控数据长度为510B测试：数据包接收文件和发送文件内容应一致； 异常测试 1）包标识异常：××应丢弃，不影响后续数据包正常接收，后续××应一致； 2）少包多包异常：××应丢弃，不影响后续数据包正常接收，后续××应一致； 3）突发连续帧异常：××应丢弃，不影响后续数据包正常接收，后续××应一致。 4）×× |  |  |  |  |

RAM同时读写通道摸边探底测试

表6-12 RAM安全性测试

| 测试项名称 | RAM同时读写通道摸边探底测试 | 测试项标识 | T_ FUNC2 | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《××FPGA任务书》第5.3.2节RAM同时读写功能 《××FPGA需求规格说明》第7.1.2节RAM同时读写功能 |  |  |  |  |
| 需求描述 | ××FPGA对外部512K*8bit的SRAM缓存空间进行访问，用于串行数据的收发缓存。12路串口和数字量遥测采集存入地址控制一一对应。 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 各个通道和接口占用内存有优先级控制，由于CPU读RAM的优先级最低，因此需摸出最多几个通道同时请求，不会影响CPU对RAM的读功能正常。因此本测试项测试各个通道和接口占用内存的优先级控制，在极限情况最多几个通道和接口同时请求RAM读写时能够保证在内存使用时不会冲突，导致内存数据越界问题的产生。 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 采用的测试方法：功能仿真 - 在12路异步串口同时发送和CPU读操作同时发生情况下，强制内部请求调度RAM的请求信号同时有效12个时钟周期后释放，检测优先级响应情况为: 发数传终端机××发数传终端机××>发调制××>××b2>××b1>××2-b2>发测××>发扩××>××3-b1>××3-b2>××4-b1>××-b2>××，在此情况下，CPU读回数据正确，则××，若CPU读回数据不正确，则逐步减少1路异步串口的请求强制信号，直到CPU读回数据正确。 2）在12路异步串口同时接收和CPU读操作同时发生情况下，优先级响应情况为: 发数传终端机××发数传终端机××>发调制××>××b2>××b1>××2-b2>发测××>发扩××>××3-b1>××3-b2>××4-b1>××-b2>××，若在此情况下，CPU读回数据正确，则××，若CPU读回数据不正确，则逐步减少1路异步串口的请求强制信号，直到CPU读回数据正确。 3）在1路异步串口接收和另1路串口发送和CPU读同时发生的情况下，优先级响应情况为接收的优先级比发送的优先级高>CPU读操作，××正确； |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖在12路共享异步串口同时发送和CPU读操作同时发生测试、在12路独立异步串口同时接收和CPU读操作同时发生测试和在1路异步串口接收和另一路串口发送和CPU读同时发生测试 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1）2）优先级响应情况为: 发数传终端机××发数传终端机××>发调制××>××b2>××b1>××2-b2>发测××>发扩××>××3-b1>××3-b2>××4-b1>××-b2>××，得到CPU读回数据正确的最大同时请求有效路数摸边探底； 3）优先级响应情况为接收的优先级比发送的优先级高>CPU读操作，××正确。 |  |  |  |  |

边界测试

多普勒频偏边界测试

表6-13多普勒频偏边界测试

| 测试项名称 | 多普勒频偏边界测试 | 测试项标识 | T_BOND1 | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《××FPGA软件任务书》中5.8节 《××FPGA软件需求规格说明》第7.2节 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 频率捕获范围：优于±90kHz |  |  |  |  |
| 测试项描述 | - 测试多普勒频偏在-90khz~90khz，测试5点值××，在2秒内，应能从××、载波初始相位捕获值和捕获状态；并能解析出××均应正常。 - 找到频率捕获范围摸边探底值。 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 采用的测试方法：功能仿真、实物测试 功能仿真 1）频偏为90khz捕获边界测试： 1.设置输入频偏为90khz，分别测试对××的捕获情况，对地××转发正常，××。 2）频偏为-90khz捕获边界测试： 1.设置输入频偏为-90khz，分别测试对××的捕获情况，对地××转发正常，××。 3）频偏为-85khz捕获边界测试： 1.设置输入频偏为-85khz，分别测试对××的捕获情况，对地××转发正常，××。 4）频偏为85khz捕获边界测试： 1.设置输入频偏为85khz，分别测试对××的捕获情况，对地××转发正常，××。 5）频偏为0khz捕获边界测试： 1.设置输入频偏为0khz，分别测试对××的捕获情况，对地××转发正常，××。 6）频偏为91khz捕获边界测试： 1.设置输入频偏为91khz，分别测试对××的捕获情况，对地××转发正常，××。 7）频偏为-91khz捕获边界测试： 1.设置输入频偏为-91khz，分别测试对××的捕获情况，对地××转发正常，××。 实物测试： 8）频率捕获范围摸边探底测试： 1.重复上电复位，分别设置频率输入为91khz、92khz…，每次增加1khz多普勒频偏，直到不能××，遥控数据转发有误码，记录下前一次正确的××值； 2. 重复上电复位，分别设置频率输入为-91khz、-92khz…，每次减少1khz多普勒频偏，直到不能××，遥控数据转发有误码，记录下前一次正确的××值。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 覆盖仿真测试和实物测试，其中仿真测试包括频偏为90khz捕获边界测试、频偏为-90khz捕获边界测试、频偏为-85khz捕获边界测试、频偏为85khz捕获边界测试、频偏为0khz捕获边界测试、91khz捕获边界测试、频偏为-91khz捕获边界测试；实物测试包括频率捕获范围摸边探底测试。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1）能够正常捕获跟踪，××均正常 2）能够正常捕获跟踪，××均正常 3）能够正常捕获跟踪，××均正常 4）能够正常捕获跟踪，××均正常 5）能够正常捕获跟踪，××均正常 6）能够正常捕获跟踪，××均正常 7）能够正常捕获跟踪，××均正常 8）获得可进行捕获的最大频率偏移范围摸边探底值。 |  |  |  |  |

性能测试

VCO信号瞬时测频性能测试

表6-14VCO信号瞬时测频性能

| 测试项名称 | VCO信号瞬时测频性能 | 测试项标识 | T_PERF1 | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《××FPGA任务书》第5.4.2节FPGA软件性能性能 - 《××FPGA需求规格说明》第5.1.2 节FPGA软件性能要求 |  |  |  |  |
| 需求描述 | - 测频结果更新速率：不小于28kHz。 - 测频误差：小于200Hz； - 测频范围：（-500kHz，500kHz）； |  |  |  |  |
| 测试项描述 | - 1.测试VCO信号在测频范围内瞬时测频性能满足需求描述要求。 - 2.对VCO信号在测频范围进行摸边探底测试。 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 采用的测试方法：功能仿真、时序仿真 - 1)测频结果更新速率测试:将VCO测频结果通过××，并发起××读取数据，模拟PS检测××，读取××，并打印时间和测频结果，通过打印时间计算频率，应为××。 - 2) VCO瞬时测频的频率范围为（××MHz，××MHz）测试：针对如下表的频率进行测试，查看日志中打印的测频结果，待频率稳定后记录测得频率值，17组测试结果均应输入频偏值一致。 序号; 频偏（kHz）; 输入频率(MHz). 1; ××; 27.505. 2; ××; ××. 3; ××; 27.5 5. ××; ××. 5; ××; 27.9625. 6; ××; ××. 7; ........ - 3）测频误差测试：针对上表中的频率进行测试，查看日志中打印的频率值，待频率稳定后记录测频误差，17组测试结果误差均应××。 - 4）VCO瞬时测频的频率范围摸边探底测试： 1.上摸边探底：分别设置频率输入为××khz、××khz…，每××增加××多普勒频偏，查看日志中××，当××时，记录下前一次正确的××值； 2.下摸边探底：分别设置频率输入为××khz、××khz…，每××减少××多普勒频偏，查看日志中××，记录下前一次正确的××值； |
| 充分性要求 | 测试覆盖正常测试和VCO瞬时测频的频率范围摸边探底测试。其中××更新速率测试、××测频的频率范围为（××MHz，××MHz）测试和××测试，均需重复测试5次。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | - 测频结果更新速率应为××； - 17组测试结果均应××； - 17组测频误差均小于××。 - 获得频率测频范围摸边探底值。 |  |  |  |  |

余量测试

资源余量测试

表6-15资源使用情况余量

| 测试项名称 | 资源使用情况余量 | 测试项标识 | T_SURP1.1 | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《…JD测评总体方案》 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 对软件资源使用情况进行检查 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 前提：多核CPU监控软件，多核CPU进入正常模式。 - 每个核分配空间如下表所示： 用户软件; ABCD; RAA. Core0; 0x7777777777-0x777FFFF; 0x10888888-0x4444FFFFF. Core1; 0x7777777777-0x777FFFF; 0x10888888-0x4444FFFFF. 在开发环境中检查资源使用情况，组合逻辑资源和触发器资源应小于80%。 |
| 充分性要求 | 根据资源分析的内容，完成分析工作，形成资源使用分析结果汇总表，发现的问题均得到有效处理 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 逻辑资源使用小于80% |  |  |  |  |

静态时序余量测试

表6-16静态时序余量测试

| 测试项名称 | 静态时序余量 | 测试项标识 | T_SURP1.2 | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《…JD测评总体方案》 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 对软件静态时序进行检查 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 用户软件; ABCD; 校验信息. Core0; 0x22222222-0x111FFGA; 长度：0x777711-0x44FFF 校验：0x7777CC-0x44CCC. Core1; 0x6C515AFF-0x324FFFF; 长度：0x666611-0x666FFF 校验：0x66666CC-0x55CCC. 在最大（125℃,1.425V）、典型（25℃,1.5V）、最小（-55℃,1.575V）三种工况下，利用专业静态时序分析工具进行分析，对各级时钟域SYSCLK5808M （64.6912Mhz）、DCLK1_TO_FPGA_P（64.6912Mhz）、DCLK2_TO_FPGA_P（64.6912Mhz）的工作频率、skew以及最大延时进行检查，时序均应满足要求，没有违反时序的路径 |
| 充分性要求 | 测试覆盖最大、最小和典型三种工况。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 时钟频率降额要求满足80%。 |  |  |  |  |

80路AD转换读取的时间值余量测试

表6-1780路AD转换读取的时间值余量测试

| 测试项名称 | 80路AD转换读取的时间值余量余量测试 | 测试项标识 | T_SURP2 | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《××FPGA研制任务书》第××节 《××FPGA需求规格说明》第××节 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 读取AD数据周期为500ms，要求80路AD转换读取的时间小于500ms。 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 测试从启动到80路AD转换读取结束的时间值应小于500ms，余量大于0 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 采用的测试方法：功能仿真、时序仿真 1）模拟FPGA1发送××，地址为××，模拟××根据片选、FS和SDI信号反馈××路TLV2548通道数据，检测FPGA根据读取触发信号对××，记录下启动时刻开始到80路数据读取完毕需要的时间值T，并计算500ms-T的值。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖10片AD轮流采集的余量时间。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 500ms-T>0 |  |  |  |  |

强度测试

连续运行时间强度测试

表6-18连续运行时间强度测试

| 测试项名称 | 连续运行时间强度测试 | 测试项标识 | T_ STRS1 | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《…JD测评总体方案》 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 箱弹一次最大加电持续时间不小于30分钟。 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 测试软件连续无故障运行时间不小于30分钟。 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 采用的测试方法：功能仿真、时序仿真 时间长度强度需要测试各种工况下的运行情况 1）飞行控制状态 连接发控模拟器，测试环境正常连接上电，××正常，通过模拟××，查看××是否能否完成××、遥测查看其输出的××一致。 2）自对准状态 连接××，测试环境正常连接上电。在自对准装置测试界面观测××是否正确；××结束后，××是否以××再次自对准的通信数据帧；××后自对准装置模拟器××，××是否正确。 3）舰面维护状态 测试环境正常连接上电，××正常，通过模拟××，在发控界面查看，××正确，正常运行时间不少于××分钟。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖飞行控制状态、自对准状态和舰面维护状态。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 软件能够适应连续30分钟无故障运行的强度要求。 |  |  |  |  |

异步串口输入波特率强度测试

表6-19××FPGA异步串口输入波特率摸边探底测试

| 测试项名称 | FPGA异步串口输入波特率摸边探底测试 | 测试项标识 | T_ STRS2 | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《××FPGA任务书》第5.9节 《××FPGA需求规格说明》第7.3节 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 摸边探底测试公共异步串口输入波特率能正常接收的极限范围 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 采用的测试方法：功能仿真 将波特率设置为115200bps，每10ms逐渐以步长为20ns增加时钟周期长度，直至出现数据错误或状态错误，记录下每调一次步长的数据结果和读回状态，得到出现错误的上调波特率和时钟周期值T1； 以T1为起始点，每10ms逐渐以步长为2ns减少时钟周期长度，产生32个字节串行输入数据。直至出现数据正确且状态正确，记录下每调一次步长的数据结果和读回状态，得到出现正确的上调波特率和时钟周期值T2; 以T2为起始点，每10ms逐渐以步长为20ns减少时钟周期长度，直至出现数据错误或状态错误。记录下每调一次步长的数据结果和读回状态，得到出现错误的上调波特率和时钟周期值T3; 以T1为起始点，每10ms逐渐以步长为2ns减少时钟周期长度，直至出现数据正确且状态正确,记录下每调一次步长的数据结果和读回状态，得到出现正确的上调波特率和时钟周期值T4。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 获得异步串口输入波特率的最大可接收范围。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 异步串口输入波特率能正常接收的波特率的能力底数范围[T2，T3]，该范围应大于[115200bps-3%,115200bps+3%]。 |  |  |  |  |

接口测试

与××设备RS422串行通信接口测试

表6-20与××设备RS422串行通信接口测试项

| 测试项名称 | 与××设备RS422串行通信接口测试 | 测试项标识 | T_INTF1 | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《××FPGA任务书》第5.9.1节 《××FPGA需求规格说明》第7.3.1节 |  |  |  |  |
| 需求描述 | FPGA通过RS422接口与××进行通信，通信速率为115200±500bps，接收来自××单元的××指令信号执行对应的遥控指令同时返回××。串口每个字符传输时为11位（1位起始+8位数据+1位奇校验+1位停止），其中8位数据传输位顺序为先低后高，字符传输顺序按数据帧定义顺序传输。 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 模拟××单元发送遥控指令，测试FPGA产品接受接口协议正确的遥控指令后能否正确解析并执行，测试 FPGA产品反馈遥测参数是否满足接口格式要求，测试FPGA产品能否识别异常接口的遥控指令并不影响后续正确指令的接收。 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 采用的测试方法：功能仿真、时序仿真 设置正常输入： 1）遥控指令测试： 上电复位后发送遥控指令，FPGA产品应正确接收接口格式正确的遥控指令； 2）遥测群采指令测试：发送遥测群采指令，FPGA产品输出的遥测数据应与接口协议一致； 设置异常输入： 1）起始位异常测试：模拟发送RS422数据，依次发送格式正确的数据、起始位为高电平的数据，重复××次。FPGA产品应××，不影响××。 2）数据断包测试：模拟发送RS422数据，依次发送格式正确的数据、数据中断停止在低电平的数据、格式正确数据、数据中断停止在高电平的数据、格式正确数据，重复16次。FPGA产品应××，不影响××。 3）校验位异常测试：模拟发送RS422数据，依次发送格式正确的数据、校验位错误的数据，重复××次。FPGA产品应××，不影响××。 4）停止位异常测试：模拟发送RS422数据，依次发送格式正确的数据、停止位为低电平的数据，重复××次。FPGA产品应××，不影响××。 5）停止位丢失测试：模拟发送RS422数据，依次发送格式正确的数据、停止位丢失的数据，重复××次。FPGA产品应××，不影响××。 6）××异常 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖正常和异常测试，其中正常测试为串行接口正常测试，异常测试覆盖起始位异常、数据断包、校验位异常、停止位异常和停止位丢失测试。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 正常测试 - 遥控指令测试：正确接收接口格式正确的遥控指令； - 发送遥测群采指令，FPGA产品输出的遥测数据应与接口协议一致； 异常测试 1）起始位异常测试： FPGA产品应××，不影响）。 2）数据断包测试： FPGA产品应××，不影响××。 3）校验位异常测试FPGA产品应××，不影响××。 4）停止位异常测试： FPGA产品应××，不影响××。 5）停止位丢失测试： FPGA产品应××，不影响××。 6）×× |  |  |  |  |

AD2S80A接口测试

表6-21AD2S80A接口测试

| 测试项名称 | AD2S80A接口测试 | 测试项标识 | T_INTF2 | 优先级 | 中优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《××FPGA任务书》第5.9.2节 《××FPGA需求规格说明》第7.3.2节 |  |  |  |  |
| 需求描述 | AD2S80A操作时序图如下图所示： 图6.1FPGA读AD2S80A操作时序图 表6.22 FPGA读AD2S80A操作时序参数 序号; 符号; 含义; 最小值; 最大值; 前仿值; 单位. 1; t1; Busy脉冲宽度; 200; 600; ns. 2; t10; ENABLE VL到数据VH时间; 40; 110; ns. 3; t11; ENABLE VL到数据VL时间; 30; 110; ns. |
| 测试项描述 | 1）测试FPGA能满足AD2S80A接口时序，正确采集到暑假 2）摸边探底测试：验证当四路busy信号同时到来，fpga能同时处理四路数据采集，不会出现漏采现象。 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 采用的测试方法：功能仿真、时序仿真 - AD2S80A接口时序最大值测试：模拟输入××，按照××，并根据FPGA输出的enable信号的最大值给出数据，检查××一致； - AD2S80A接口时序最小值测试：模拟输入××，按照××，并根据FPGA输出的enable信号的最大值给出数据，检查××一致； - 摸边探底测试：模拟输入××，使得××，检测到使能信号enable后，延时[40~110]ns，输入旋变数据，检测××一致。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖时序最大值测试、时序最小值测试和摸边探底测试。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1）采集到的数据与预设置的数据一致； 2）采集到的数据与预设置的数据一致； 3）当四路busy信号同时到来，fpga能同时处理四路数据采集，不会出现漏采现象。 |  |  |  |  |

时序测试

与AD976接口时序

表6-23与AD976接口时序

| 测试项名称 | 与AD976接口时序 | 测试项标识 | T_SQTL2 | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《××FPGA软件任务书》5.10节AD976时序接口 《××FPGA软件需求规格说明》7.4节AD976时序接口 |  |  |  |  |
| 需求描述 | FPGA共需采集××片AD976的数据，前××片AD976用于电机电流采样，第××片AD976用于采样遥测信号， 式中，=1×10-5，k2=0×10-4, 为目标到达计算中心的时间 多路遥测信号通过模拟开关送至第××片AD976的采样口。 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | - AD976数据采样时序如下图所示，采样时间参数如下表所示，根据AD976采样时序图和采样时间参数输入采样数据和busy信号，FPGA能够正确接收AD976采样数据，采样数据包括缠绕电机和夹送电机的U相V相电流以及15路遥测信号； - −b±b2−4ac2aPV=nRT 图 AD976采样时序图 表 AD976时序参数表 PARAMETER; Symbol; Min; Typ; Max; Units. CS低电平宽度; t1; 50; /; /; ns. DATA数据有效后相对于R/C下降沿的延时; t2; /; /; 8.0; us. BUSY相对于R/C 下降沿的延时; t3; /; /; 83; ns. BUSY低电平持续时间; t4; /; /; 8.0; us. BUSY相对于转换结束的延时; t5; /; 360; /; ns. ....... |
| 测试方法 | 采用的测试方法：功能仿真、门级仿真、时序仿真 1）总线访问时间和保持时间最大情况AD976接口时序： 1.根据最大工况参数，通过××端口输入AD976采样数据，按手册参数模拟输入××。测试输出参数××。 2）总线访问时间和保持时间典型情况AD976接口时序： 1.根据典型工况参数，通过××端口输入AD976采样数据，按手册参数模拟输入××。测试输出参数××。 3）总线访问时间和保持时间最小情况AD976接口时序： 1.根据最小工况参数，通过××端口输入AD976采样数据，按手册参数模拟输入××。测试输出参数××。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 覆盖总线访问时间和保持时间最大情况AD976接口时序、总线访问时间和保持时间典型情况AD976接口时序、总线访问时间和保持时间最小情况AD976接口时序 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 1）根据最大工况采样参数和时序图输入××采样数据，时序参数满足时序表要求，FPGA能够××。 2）根据典型工况采样参数和时序图输入××采样数据，时序参数满足时序表要求，FPGA能够××。 3）根据最小工况采样参数和时序图输入××采样数据，时序参数满足时序表要求，FPGA能够××。 |  |  |  |  |

静态时序分析

表6-24××FPGA静态时序分析

| 测试项名称 | 静态时序分析 | 测试项标识 | T_ SQTL3 | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《…JD测评总体方案》 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 对软件静态时序进行检查 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 在最大（125℃,1.425V）、典型（25℃,1.5V）、最小（-55℃,1.575V）三种工况下，利用专业静态时序分析工具进行分析，对各级时钟域SYSCLK5808M （64.6912Mhz）、DCLK1_TO_FPGA_P（64.6912Mhz）、DCLK2_TO_FPGA_P（64.6912Mhz）的工作频率、skew以及最大延时进行检查，时序均应满足要求，没有违反时序的路径 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖最大、典型、最小三种工况的静态时序分析。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 建立时间setup、保持时间hold、移除时间recovery、恢复时间removal余量>0。 |  |  |  |  |

安全性测试

状态机安全性测试

表6-25××FPGA状态机安全性测试

| 测试项名称 | ××FPGA状态机安全性测试 | 测试项标识 | T_SCTY1 | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《…JD测评总体方案》 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 对状态机可能出现的异常情况进行测试 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 检查FPGA状态机陷入异常状态能够自主恢复能力 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 采用的测试方法：代码走查 检查综合报告中所有状态机都进行了safe模式综合，状态机在进入非法态后，都能恢复到复位后的初始状态。 |  |  |  |  |
| 充分性 要求 | 测试覆盖全部状态机。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 报告中所有状态机进入异常状态后能够恢复到初始状态。 |  |  |  |  |

跨时钟域安全性测试

表6-26跨时钟域安全性测试

| 测试项名称 | 跨时钟域安全性测试 | 测试项标识 | T_SCTY2 | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《…JD测评总体方案》 |  |  |  |  |
| 需求描述 | 采用专业跨时钟域分析工具对FPGA设计代码进行跨时钟域静态分析，确保FPGA设计中不存在对功能、性能或安全性有影响的跨时钟域问题 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 测试跨时钟域设计的正确性 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 采用的测试方法：功能仿真 采用专业跨时钟工具××. ××进行跨时钟域静态分析，对违反跨时钟域设计项进行一一分析和归类，对确定存在跨时钟域问题的代码提出问题单。 |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 1）所有的时钟、异步接口、同步接口、时钟组均设置正确； 2）所有报告的有跨时钟域隐患的地方均进行分析，并给出分析结果。 |  |  |  |  |
| 通过准则 | FPGA跨时钟域处均采用了同步处理。 |  |  |  |  |

功耗分析

表6-27××FPGA功耗分析

| 测试项名称 | ××FPGA功耗分析 | 测试项标识 | T_PWA | 优先级 | 高优先级 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 追踪关系 | 《…JD测评总体方案》 |  |  |  |  |
| 测试项描述 | 对软件进行功耗分析 |  |  |  |  |
| 测试方法 | 静态分析： 1）最大工况功耗分析： 输入约束工作频率(调入约束文件)、工作电压(××V)、环境温度(××℃)、输入信号频率（clk: ××Mhz、clk_100M: ××Mhz）、输出负载、运行时间××ms等约束条件，检查功耗分析结果，得到功耗峰值最大时刻点和时刻值； 2）典型工况功耗分析： 输入约束工作频率(调入约束文件)、工作电压(××V)、环境温度(××℃)、输入信号频率（clk: ××Mhz、clk_100M: ××Mhz）、输出负载、运行时间××ms等约束条件，检查功耗分析结果，得到功耗峰值最大时刻点和时刻值； 3）最小工况功耗分析： 输入约束工作频率(调入约束文件)、工作电压(××V)、环境温度(-××℃)、输入信号频率（clk: ××Mhz、clk_100M: ××Mhz）、输出负载、运行时间××ms等约束条件，检查功耗分析结果，得到功耗峰值最大时刻点和时刻值； |  |  |  |  |
| 充分性要求 | 测试覆盖最大、最小和典型三种工况 |  |  |  |  |
| 通过准则 | 在最大、典型和最小工作频率、工作电压、环境温度、输入信号频率等约束条件下，摸边功耗分析结果。 |  |  |  |  |

测评内容充分性及方法有效性分析

测试内容充分性及方法有效性分析

通过对研制总要求、软件任务书和软件需求规格说明中的功能、接口、性能需求等进行了全面分析，经分析整理出××个FPGA配置项需求，由FPGA需求分析出××个测试项，其中文档审查××个测试项，代码审查××个测试项，代码走查××个测试项，功耗分析××个测试项，逻辑测试类型××个测试项，功能测试类型××个测试项，性能测试类型××个测试项，时序测试类型××个测试项，接口测试类型××个测试项，余量测试类型××个测试项，强度测试类型××个测试项，安全性测试类型××个测试项，边界测试类型××个测试项，实现测试需求对FPGA需求100%覆盖，具体详见C.1《××FPGA需求覆盖情况表》，摸边探底共进行了××个测试项，具体详见C.2《××FPGA摸边探底指标清单》。

按照《JY可编程逻辑器件软件测试要求》、《JY软件JD测评指南》等相关规定要求，进行测试策划，测试方法适合、有效。

评价内容及方法

可编程逻辑器件软件需求符合性

从以下两方面评价软件需求符合性

- FPGA是否实现了软件任务书中规定的全部软件需求；

- FPGA是否实现了软件需求规格说明中规定的全部需求。

可编程逻辑器件软件质量评价

编码质量

- FPGA总注释率不小于20%（注释行数/有效代码行数*100%）；

- 时钟全部走全局时钟网络，时钟频率降额满足80%要求；

- 状态机均初始化为合法状态，无效的状态均进行了合理的处理；

- 用于综合的代码中不存在不可综合的代码；

- 复位采用异步复位同步释放方式，复位到各个时钟域都经过复位桥处理。

测试缺陷率

对以下软件缺陷率进行统计分析，评价指标如下：

- 首轮版本软件缺陷率：千行代码缺陷率=[代码问题数]/[有效代码行数]*1000‰；

- XX版本软件回归测试缺陷率：千行代码缺陷率=[代码问题数]/[有效代码行数]*1000‰；

合格性判别标准参考值：小于2‰。

文档质量

文档质量从以下方面作出评价：

- 软件文档是否齐套；

- 软件文档内容是否完整，文档标识和签署是否完备。

- 软件文档是否文文一致，具有可追溯性。

- 软件文档描述是否准确，程序与文档是否一致。

- 软件文档编制格式的规范性是否符合GJB 9764-2020。

问题类别及等级

问题类型

根据TE-BTCG-003-2021《JY软件测试指南》，本次测试对软件问题类型作如下分类：

- 需求问题：用户需求、系统需求或软件需求问题；

- 设计问题：系统设计或软件设计问题；

- 文档问题：文档描述问题；

- 编码问题：代码实现问题；

- 数据问题：数据规格及内容问题；

- 其他问题：上述问题之外的问题。

问题严重性等级

根据TE-BTCG-003-2021《JY软件测试指南》，软件问题按照重要度等级划分为以下等级，具体说明如下：

- 重大问题：软件问题导致程序无法继续运行、丧失主要功能或造成重大损失的，视为重大问题：

  - 导致系统死机、崩溃或异常退出；

  - 主要功能未实现或实现错误；

  - 造成人员、装备、环境等重大损失；

  - 重要数据丢失，且很难恢复。

- 严重问题。软件问题对主要功能性能有较大影响或造成严重损失，视为严重问题：

  - 没有完整实现软件需求，对主要功能性能等有较大影响；

  - 没有正确实现软件需求，对主要功能性能等有较大影响；

  - 造成人员、装备、环境等严重损失；

  - 重要数据丢失，但能以某种方式恢复；

  - 软件文档对主要功能、性能描述缺失或错误。

- 一般问题。软件问题对软件功能性能有较小影响或造成一般损失，视为一般问题：

  - 没有完整实现软件需求，对软件主要功能性能影响较小，或对一般功能性能造成影响；

  - 没有正确实现软件需求，对软件主要功能性能影响较小，或对一般功能性能造成影响；

  - 软件操作与软件使用说明不符；

  - 软件文档存在准确性、一致性、错别字等影响较小的问题。

- 建议改进：测试过程中发现的其他不方便使用或对软件功能有轻微影响的问题可提出改进建议

问题处理方法

根据TE-BTCG-004-2021《JY软件JD测评指南》要求，问题按照如下流程进行处理。

- 测评方应按照实际情况准确记录发现的问题，按照附录E的要求填写软件问题报告单，并协同装备研制单位、任务书提出方、军事代表机构等各方共同进行问题处理；

- 测评方应与开发方共同确认发现的软件问题；

- 存在争议的问题通常应由委托方、用户、装备研制单位、软件测评机构等单位共同进行确认，必要时可邀请同行专家参加；

- 严重以上等级的问题，应通过质量问题信息渠道反馈给相关装备研制单位；

- 开发方应对每个软件问题进行定位，开展原因分析，提出修改措施，并说明修改对软件的影响。如不修改，则应说明理由及其影响和后续处理建议，并由装备研制单位或任务书提出方确认。以上内容均需在回归测评之前提交给测评方；

- 建议改进通常也要修改。如不修改，同样应说明理由及其影响和后续处理建议，并由装备研制单位或任务书提出方确认；

- 当问题的处理涉及到重要需求变更（例如：影响战技指标的需求，影响互联互通的需求等），或需求变更较大时，测评依据文档应经过同等级的审批确认。

测评通过准则

软件通过JD测评的标准如下：

- 软件文档齐套，内容完整，描述准确，文文一致、文实一致；

- 软件正确实现了任务书所规定软件功能、性能、接口、安全性等需求；

- 测试中发现的软件问题（缺陷）均已进行合适处理，并通过了回归测试。

测评数据采信

无。

测评度量数据及采集要求

本次软件测评需采集的度量数据及采集要求见表7-1。

表7-1测评度量数据及采集要求

| 序号 | 需采集的度量数据 | 采集要求 |
| --- | --- | --- |
| 1 | 软件功能点数度量 | 针对需求文档中定义的需求唯一标识进行采集 |
| 2 | 程序模块数度量 | 针对设计文档中定义的程序模块以及源程序进行采集 |
| 3 | 测试项度量 | 针对测评大纲中定义的测试项唯一标识进行采集 |
| 4 | 用例度量 | 针对测试说明中定义的测试用例唯一标识进行采集 |
| 5 | 问题度量 | 针对软件问题报告单中的问题个数据进行采集，按类别和严重程度进行分类统计 |

测评暂停、恢复与终止

出现下列情况之一，软件测评机构应及时提出暂停JD测评工作的申请：

- 测评过程中存在重大安全保密隐患；

- 被测软件存在重大技术问题，影响测评继续开展；

- 软件问题不能在规定的时限内解决或大部分问题无法达成共识。

经任务委托方批准后，JD测评工作可暂停，当导致暂停的问题已解决，并经软件测评总体单位（如有）、军事代表机构等相关方确认，且获得批准后可重新启动测评工作；如问题无法得到解决，获得批准后可终止JD测评。

测评组织及任务分工

本次JD测评由××测评中心组织，主要负责××；参试单位包括××单位、××单位等，其中××单位负责××，××单位负责××。

测评项目组成员组成及职责分工见表9-1所示。

表9-1测评项目组成员组成及职责分工

| 姓名 | 职务 | 职责 |
| --- | --- | --- |
| ×× | 项目组长 | 测试需求分析、制定测评大纲、测试执行、影响域分析报告，编写测评报告 |
| ×× | 项目组成员 | 设计测试用例、测试执行、记录数据、分析测试数据 |
| ×× | 组内配置管理员 | 负责工作产品开发库的管理和归档 |
| ×× | 项目经理 | 负责审核测评大纲、测试说明、影响域分析报告，软件问题报告单，实施项目跟踪与控制 |
| ×× | 配置管理员 | 负责受控库被测件的接收、工作产品受控库的建立与配置管理 |
| ×× | 质量保证员 | 负责测评质量的保证和监督 |
| ×× | 技术领导 | 负责审核测评报告，负责批准测评大纲、测试说明、影响域分析报告，软件问题报告单 |
| ×× | 常务副主任 | 负责批准测评报告 |

测评保障

测评条件保障

××单位负责测评设备、场地保障、数据保障，主要包括××等。

××单位负责测试技术、测评项目管理，主要包括××等。

××单位……。

配置管理

在JD测评整个生存期内实施配置管理，保证工作产品的完整性。配置库包括样品库、测试库、受控库和产品库。

配置管理目标：

- 控制和审计测试活动的变更；

- 在测试项目的里程碑建立相应的基线；

- 记录和跟踪测试活动变更请求；

- 相应的软件测试活动或产品被标识、控制、并是可用的。

配置管理应保证：所选定的工作产品及其描述、测试工具和测试环境等，是已标识的、受控的和可用的；已标识工作产品的更改和发布是受控的；基线的状态和内容通知到各相关人员。

软件测评设置两个基线，需求基线和产品基线，制定配置管理计划见表10-1所示。

表10-1配置管理计划

质量保证

质量保证要求

在JD测评整个生存期内实施质量管理，保证测评项目正在运行的过程和正在形成的工作产品，在整个测试过程中必须严格执行《JY软件测试实验室测试过程和技术能力要求》、《JY可编程逻辑器件软件测试要求》和《JY软件JD测评指南》等有关规定。所有与测评活动有关的人员熟悉并执行评测中心质量管理体系的相关质量文件，保证为实现质量目标所需的资源，确保测评报告的科学、准确、公正和及时，满足委托方的全部合理要求。

质量保证内容包括：质量保证人员应客观地验证工作产品及其活动遵循所用标准、规程和需求的情况；质量保证人员应将测评项目质量保证活动的结果通知到相关人员；最高领导层应负责处理在测评项目组内无法解决的问题。

机构与职责

测试的质量工作由质量领导总负责，质量保证员定期到测评现场对测评过程进行监督检查并及时上报检查情况。

质量领导：全面负责质量工作，对测评过程中工作质量进行监督检查；

测试组：严格按照测试要求编制JD测评大纲、测试说明，准确客观地实施并完成各类测评工作及质量分析工作，完成JD测评报告的编写；

监督检查的主要内容：

- 测评用的产品（技术）标准是否与测评产品一致；

- 人员是否为该产品的定岗人员和临时委派人员；

- 设备的配置是否正确，是否经过检定且在有效期内；

- 测评顺序是否正确；

- 原始记录是否符合要求；

- 测试方法是否正确。

质量保证计划

质量保证计划见下表10-2所示。

表10-2测评工作评审项目表

测评风险分析

测评工作可能存在如下风险，可能延缓或阻碍测试计划的如期实施，导致工作进度和测试结果受到影响。为保证测评工作顺利完成，应采取相应措施避免或消除这些风险。

测评过程的风险分析及应对措施见表10-3所示：

表10-3测评风险分析

| 序号 | 风险类型 | 风险 | 可能性 | 影响 | 应对措施 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 资源 | 测试过程中所用的测试工具与其它测试任务抢占冲突 | 中 | 中 | ×× |
| 2 | 人员 | 由于评测项目并行，测试人员工作安排冲突 | 高 | 大 | 重新协调项目人员安排 |
| 3 | 进度 | 被测方提供的文档不全或质量不高 | 低 | 中 | 加强与被测方的沟通 |
| 4 | 技术 | 使用了多个公式和算法 | 高 | 中 | ×× |
| 5 |  | 几个FPGA之间相互连接，时序关系紧密 | 中 | 中 | ×× |
| 6 |  | ×× | 高 | 中 | 加强与研制方的沟通，由研制方提供该模块×× |
| 7 |  | 使用了国产芯片，但是进行设计与验证的工具均为进口EDA工具 | 高 | 中 | ×× |

测评分包

无。

测评安全与保密

为保护软件研制单位的知识产权和保守国家秘密，测评机构做出如下承诺：

- 测评项目组成员不从事与被测软件类似的软件开发工作；

- 不复制、传播和留存软件文档、程序等技术资料；

- 对软件技术资料和测评文档进行相应的保密管理；

- 未经委托方允许，不公示软件测评结果。

- 附录A 文档审查单

- A.1 文档齐套性审查单

| 项目名称 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 项目标识 |  |  |  |
| 审查文档 | 文档名 |  |  |
| 审查项目 | 审查内容 |  | 审查结果 |
| 齐套性 | 是否有FPGA研制任务书或任务需求说明 是否有FPGA开发计划 ×× ×× ×× ×× …… |  | 是否不适用 是否不适用 是否不适用 是否不适用 是否不适用 是否不适用 是否不适用 是否不适用 是否不适用 是否不适用 是否不适用 是否不适用 是否不适用 是否不适用 |
| 完整性 | ×× |  | □是□否□不适用 |
|  | ×× |  | □是□否□不适用 |
| 规范性 | ×× |  | □是□否□不适用 |
|  | ×× |  | □是□否□不适用 |
| 审查人员 |  | 审查日期 |  |

- A.2 FPGA需求规格说明审查单

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目标识 |  | 版本号 |  |  |
| 审查文档 |  |  |  |  |
| 审查项目 | 审查内容 |  |  | 审查结果 |
| 完整性（软件需求规格说明） | 标识是否描述本文档所适用系统和软件的完整标识，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号。 |  |  | □是□否□不适用 |
|  | 功能描述完整且正确 |  |  | □是□否□不适用 |
|  | ×× |  |  | □是□否□不适用 |
|  | ×× |  |  | □是□否□不适用 |
|  | ×× |  |  | □是□否□不适用 |
|  | ×× |  |  | □是□否□不适用 |
|  | …… |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
| 一致性 |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
| 准确性 |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
| 审查人员 |  | 审查日期 |  |  |

- A.3 FPGA设计文档审查单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目标识 |  |  | 版本号 |  |  |
| 审查文档 |  |  |  |  |  |
| 审查项目 | 审查内容 |  |  |  | 审查结果 |
| 完整性 （软件设计文档） | 必须有设计目录结构，说明被测版本的编译生成目录、综合生成目录、后端布局布线生成目录 |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  | ×× |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  | ×× |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  | ×× |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  | ×× |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  | …… |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  |  | □是□否□不适用 |
| 一致性 |  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  |  | □是□否□不适用 |
| 准确性 |  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  |  | □是□否□不适用 |
| 审查人员 |  | 审查日期 |  |  |  |

- A.4 FPGA用户手册审查单

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目标识 |  |  |  |  |
| 审查文档 |  |  |  |  |
| 审查项目 | 审查内容 |  |  | 审查结果 |
| 完整性（软件用户手册） | 标识是否描述本文档所适用系统和软件的完整标识，包括其标识号、名称、缩略名、版本号和发布号。 |  |  | □是□否□不适用 |
|  | ×× |  |  | □是□否□不适用 |
|  | ×× |  |  | □是□否□不适用 |
|  | ×× |  |  | □是□否□不适用 |
|  | ×× |  |  | □是□否□不适用 |
|  | …… |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
| 一致性 |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
| 准确性 |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
|  |  |  |  | □是□否□不适用 |
| 审查人员 |  | 审查日期 |  |  |

- 附录B 代码审查单

- B.1 Verilog语言编码规则检查单

| 项目名称 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测件标识 |  |  |  |  |
| 检查文件 |  |  |  |  |
| 标识 | 检查项 | 是 | 否 | 不适用 |
| ×× | 一个单独的文件应该只包含一个单独的module ，module名应该和文件名相同 |  |  |  |
| ×× | 命名必须使用字母，数字以及下划线“_”，且第一个字符必须是字母表中的字母 |  |  |  |
| ×× | 不能使用Verilog-HDL(IEEE1364)，VHDL（IEEE1076.X），EDIF，SDF中的关键词 |  |  |  |
| ×× | 不要使用字母的大小写来区分命名 |  |  |  |
| ×× | ×× |  |  |  |
| ×× | ×× |  |  |  |
| ×× | ×× |  |  |  |
| ×× | ×× |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |
| 检查人员 |  | 检查日期 |  |  |

- B.2 VHDL语言专用编码规则检查单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测件标识 |  |  |  |  |  |  |
| 检查文件 |  |  |  |  |  |  |
| 标识 | 检查项 |  | 是 | 否 |  | 不适用 |
| ×× | entity名应与文件名相同，单独的文件中应只包含一个entity |  |  |  |  |  |
| ×× | 命名必须使用字母，数字以及下划线“_”，且第一个字符必须是字母表中的字母 |  |  |  |  |  |
| ×× | 不能使用Verilog-HDL(IEEE1364)，VHDL（IEEE1076.X），EDIF，SDF中的关键词 |  |  |  |  |  |
| ×× | 不能使用包含“VDD”，“VSS”，“VCC”，“GND”or“VREF”的命名（无论是大写，小写或是大小写混合，包含的不提，只用全名的提问题单） |  |  |  |  |  |
| ×× | 不要使用字母的大小写来区分命名 |  |  |  |  |  |
| ×× | ×× |  |  |  |  |  |
| ×× | ×× |  |  |  |  |  |
| …… | …… |  |  |  |  |  |
| 检查人员 |  | 检查日期 |  |  |  |  |

- B.3 ××审查单

| 项目名称 |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 项目标识 |  |  |  | 版本号 |  |  |
| 审查文件 |  |  |  |  |  |  |
| 审查项目 | 审查内容 |  | 审查结果 |  |  | 备注 |
| 编码情况 | 尽量避免锁存器,组合逻辑每一个if都应有一个else和它相对应（检查综合报告中是否生成了LATCH） |  | □是□否□不适用 |  |  |  |
|  | 对三态信号的处理，只能对wire信号赋高阻，不能对reg信号赋高阻 |  | □是□否□不适用 |  |  |  |
|  | 有限状态机结构设计不应存在死锁风险 |  | □是□否□不适用 |  |  |  |
|  | 注释率×× |  | □是□否□不适用 |  |  |  |
|  | ×× |  | □是□否□不适用 |  |  |  |
| ×× | ×× |  | □是□否□不适用 |  |  |  |
|  | ×× |  | □是□否□不适用 |  |  |  |
|  | …… |  |  |  |  |  |
| 审查人员 |  | 审查日期 |  |  |  |  |

- 附录C FPGA需求与测试需求对照表

- C.1 研制总要求覆盖情况对照表

| 软件需求 |  | 测试需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求来源 | 描述 | 测试项标识 | 测试项名称 | 测试类型 | 备注 |
| 研制总要求3.4.1 | 下行遥控速率为2000bps | T_PERF1 | 初始化功能 | 性能测试 | / |

- C.2 XXX设备系统要求覆盖情况对照表

| 软件需求 |  | 测试需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求来源 | 描述 | 测试项标识 | 测试项名称 | 测试类型 | 备注 |
| xxx设备系统规格要求3.1 Xxx软件任务书1.1（或其它等效文件） |  |  |  |  |  |

- C.3 ××FPGA需求覆盖情况表

| 需求来源 |  |  |  | 测试需求 |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 需求来源 | 描述 | 需求来源 | 描述 | 测试项标识 | 测试项名称 | 测试类型 | 备注 |
| 任务书1.1 | 初始化功能 | 需求规格说明1.1 | 初始化功能 | T_FUNC1 | 初始化功能 | 功能测试 | / |

- C.4XXXFPGA配置项摸底指标清单

XXX可编程逻辑器件软件摸底指标清单

| 需求来源 | 描述 | 测试项名称 | 测试项标识 |
| --- | --- | --- | --- |

- 附录D FPGA问题和建议单

- D.1 FPGA测试问题单

FPGA软件问题单

| 被测产品名称 | ××FPGA |  |  |  |  |  |  |  | 问题单标识 |  |  |  |  | WT_××_××_1 |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测产品标识 | ×× |  |  |  |  |  |  |  | 发现手段 |  |  |  |  | 功能测试 |  |  |  |  |  |
| 问题追踪 | （对应的测试用例标识）FUNC×× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题类别 | □需求问题 | □设计问题 |  |  |  | □文档问题 |  |  |  | □编码问题 |  |  |  |  |  | □数据问题 |  |  | □其他问题 |
| 问题级别 | □重大问题 |  |  |  |  |  | □严重问题 |  |  |  |  |  | □一般问题 |  |  |  |  |  |  |
| 问题描述 | 问题描述： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 承制方处理意见 | ■同意修改□不同意修改 原因分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响域分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改正措施： 修改程序，（简要描述修改位置、修改内容与方法） 修改文档，（描述文档名称、简要描述修改位置、内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 承制方 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 回归验证结果 | ■已更改已闭环 |  | □不更改已闭环 |  |  |  |  | □未更改未闭环 |  |  | 实施的版本 |  |  |  |  |  | ××版程序 ××版需求规格说明 |  |  |
|  | （可另附页） 对××版本软件××功能进行回归测试，结果正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试人员 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |  |  |
| 会签 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码问题 | □编码规则/处 |  |  |  |  | □跨时钟域/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □初始化和复位/处 |  |  |  |
|  | □覆盖率/处 |  |  |  |  | □存储器控制/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □其他/处 |  |  |  |
| 数据问题 | □数据规格错误/处 |  |  |  |  | □数据数量错误/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □数据语义错误/处 |  |  |  |
| 文档问题 | □文文不一致/处 |  |  |  |  | □描述二义性/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □文档描述错误/处 |  |  |  |
|  | □文档描述不完整/处 |  |  |  |  | □其他/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □《系统/子系统规格说明》问题/处 |  |  |  |  | □《软件需求规格说明》问题/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  | □《软件设计说明》等问题/处 |  |  |  |
|  | □《用户说明》问题/处 |  |  |  |  | □其他/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求问题 | □需求错误/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计问题 | ■功能/处 |  |  |  |  | □性能/处 |  |  |  |  |  |  |  |  | □接口/处 |  |  |  |  |
|  | □设计方法/处 |  |  |  |  | □状态机设计/处 |  |  |  |  |  |  |  |  | □容错/处 |  |  |  |  |
|  | □综合结果/处 |  |  |  |  | □资源及静态时序/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他问题 | □管脚配置/处 |  |  |  |  | □其他/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- D.2 FPGA建议改进单

FPGA软件建议改进单

| 被测产品名称 | 时基&串行IO模块II型FPGA |  |  |  |  | 问题单标识 |  |  |  | WT_ FPGA22001_1.0.1_1 |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 被测产品标识 | F/××/VF05 |  |  |  |  | 发现手段 |  |  |  | 功能测试 |  |  |  |  |
| 问题追踪 | （对应的测试用例标识）T_FUNC1_1 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 问题类别 | □需求问题 | □设计问题 |  |  | ■文档问题 |  |  | □编码问题 |  |  |  | □数据问题 |  | □其他问题 |
| 问题描述 | 问题描述： 工程遥测Ⅱ测试检查过程中发现，下传的遥测数据内容与使用说明中要求的不一致。（简要描述后果）导致遥测不能正确下传。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试人员 |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| 承制方处理意见 | ■同意修改□不同意修改 原因分析： |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 影响域分析 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 改正措施： 修改程序，（简要描述修改位置、修改内容与方法） 修改文档，（描述文档名称、简要描述修改位置、内容） |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 承制方 |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| 回归验证结果 | ■已更改已闭环 |  |  | □不更改已闭环 |  |  | □未更改未闭环 |  |  |  |  | 实施的版本 |  |  |
|  | （可另附页） 对××版本软件××功能进行回归测试，结果正确。 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 测试人员 |  |  |  |  |  |  |  | 日期 |  |  |  |  |  |
| 会签 | 设计师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 上级设计师 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | 型号×× |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 编码问题 | □编码规则/处 |  |  |  | □跨时钟域/处 |  |  |  |  |  |  | □初始化和复位/处 |  |  |
|  | □覆盖率/处 |  |  |  | □存储器控制/处 |  |  |  |  |  |  | □其他/处 |  |  |
| 数据问题 | □数据规格错误/处 |  |  |  | □数据数量错误/处 |  |  |  |  |  |  | □数据语义错误/处 |  |  |
| 文档问题 | □文文不一致/处 |  |  |  | □描述二义性/处 |  |  |  |  |  |  | □文档描述错误/处 |  |  |
|  | □文档描述不完整/处 |  |  |  | □其他/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
|  | □《系统/子系统规格说明》问题/处 |  |  |  | □《软件需求规格说明》问题/处 |  |  |  |  |  |  | □《软件设计说明》等问题/处 |  |  |
|  | □《用户说明》问题/处 |  |  |  | □其他/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 需求问题 | □需求错误/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 设计问题 | ■功能/处 |  |  |  | □性能/处 |  |  |  |  |  | □接口/处 |  |  |  |
|  | □设计方法/处 |  |  |  | □状态机设计/处 |  |  |  |  |  | □容错/处 |  |  |  |
|  | □综合结果/处 |  |  |  | □资源及静态时序/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 其他问题 | □管脚配置/处 |  |  |  | □其他/处 |  |  |  |  |  |  |  |  |  |

- 附录E隐含需求反馈单

隐含需求反馈单

| 项目代号 |  | 项目名称 |  |
| --- | --- | --- | --- |
| 标识 | 所属需求类型 | 隐含需求描述 |  |

项目组长：软件需求负责人：